动感教练

—— 基于多传感器融合的可穿戴 AI 运动教练

| 作品名称 | 动感教练（Dynamic Coach） |
| --- | --- |
| 参赛队伍 | EsperantoR |
| 作品编号 | contest2026_044 |
| 选题方向 | 快应用 / 手表应用创新赛道 |
| 应用包名 | com.application.watch.sport_coach |
| 目标硬件 | 黄山派 SF32LB52 开发板（Cortex-M33） |
| 代码仓库 | https://github.com/open-vela/contest2026_044_EsperantoR |

一、作品简介

「动感教练」是一款面向健身爱好者与运动初学者的智能手表应用，解决“独自锻炼时缺乏动作指导、容易姿势错误”的核心痛点。应用通过手表端多传感器实时采集运动姿态，结合 AI 大模型进行动作质量评估与个性化训练指导，让用户无需教练在场也能获得科学、即时的运动反馈。

核心亮点：

支持深蹲、俯卧撑、开合跳、高抬腿、跑步等多种运动类型；

实时运动数据可视化：环形进度、实时波形图、动作评分；

组间休息自动倒计时，运动全程无需频繁掏手机；

AI 健康评估与个性化训练建议；

蓝牙小智 AI 语音助手集成，实现腕上智能交互；

完整的运动历史记录，支持训练复盘。

二、选题方向与设计原则

本作品基于 openvela 快应用框架开发，属于「手表应用创新」方向，重点践行大赛“运动健康差异化”与“高频任务便捷化”两条设计原则：

运动健康差异化：充分利用手表六轴 IMU、心率传感器等可穿戴独有硬件，实现运动计数、动作质量评估与健康趋势分析；

高频任务便捷化：运动开始/暂停/结束、组间休息、音乐控制、AI 反馈等高频操作均在腕上一键完成，减少掏手机频率。

三、功能清单

应用包含 15 个页面，覆盖运动、健康、效率、影音、信息、设置六大类功能：

| 页面 / 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 表盘 clock | 入口页，展示时间、日期、步数、心率 |
| 运动选择 exercise_select | 功能层，上下滚动选择 10 项功能 |
| 运动列表 exercise_list | 深蹲/俯卧撑/开合跳/高抬腿/跑步 |
| 运动中 exercise_active | 核心页：计数、评分、环形进度、组间倒计时 |
| AI 结果 ai_result | AI 训练评分与建议展示 |
| 历史记录 history | 最近 10 次运动记录 |
| 罗盘 compass | 户外方位指示 |
| 海拔 altitude | 海拔高度显示 |
| 计时器 timer | 秒表 / 倒计时 |
| 音乐 music | 音乐播放控制 |
| AI 健康评估 health | 健康指数与 AI 建议 |
| 天气 weather | 天气信息与运动建议 |
| 系统设置 settings | 亮度 / 振动 / 连接配置 |
| 小智 AI xiaozhi | BLE 语音助手 |
| 控制中心 control_center | 快捷开关控制 |

四、技术架构

应用采用「页面层 → 公共模块层 → 系统能力层」三层架构，共 13 个公共模块，职责单一、解耦清晰：

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| bleService.js | 蓝牙小智 AI 通信（write/notify、数据包协议） |
| motion.js | 运动检测算法（滑动窗口 + 峰值检测） |
| exerciseStateMachine.js | 运动状态机（READY→RUNNING→PAUSED→FINISHED） |
| sensorManager.js | 加速度计/心率/陀螺仪/地磁/环境光统一管理 |
| dataStore.js | 全局数据存储与冷启动异步回填 |
| eventBus.js | 跨模块事件总线 |
| gestureRouter.js | 手势路由 |
| pageManager.js | 页面生命周期管理 |
| powerManager.js | 电源与待机管理 |
| storage.js | 本地持久化存储 |
| logger.js | 分级日志 |
| constants.js | 全局常量 |
| utils.js | 工具函数（运动配置等） |

五、核心算法与关键技术

5.1 运动检测算法（motion.js）

基于加速度计三轴合加速度的「滑动窗口 + 峰值检测」算法，按运动类型配置不同参数：

| 运动类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 深蹲 squat | 阈值 12.0，窗口 20，最小间隔 800ms |
| 俯卧撑 pushup | 阈值 10.0，窗口 18，最小间隔 700ms |
| 开合跳 jumping_jack | 阈值 14.0，窗口 15，最小间隔 400ms |
| 高抬腿 high_knee | 阈值 11.0，窗口 12，最小间隔 300ms |

算法通过滑动窗口计算均值与标准差，动态生成自适应阈值，并采用峰值邻域搜索抑制抖动误触发；同时为每一组动作提取峰值均值、峰值标准差、间隔均值、间隔标准差等质量特征，用于 AI 动作质量评估。

5.2 运动状态机（exerciseStateMachine.js）

采用 READY → RUNNING → PAUSED → FINISHED 四态状态机，精确计算有效运动时长（自动扣除暂停时间），解决暂停/恢复时的数据衔接问题。

5.3 蓝牙小智 AI 通信（bleService.js）

通过 BLE 与手机端小智 AI 服务通信，采用 JSON 数据包协议：

上行：exercise_data（运动特征数据）、ai_request（AI 分析请求）；

下行：ai_response（评分与建议）、exercise_feedback（动作质量反馈）；

BLE 能力缺失时自动降级为模拟模式，保证模拟器可用；

事件通过 eventBus 解耦，页面订阅 ble:aiResponse 等事件消费 AI 结果。

六、AI 辅助开发与沉淀 Skills

作品全程采用 AI 编程工具（MiMoCode）辅助开发，覆盖需求拆解、方案设计、编码实现、调试优化全流程，共完成 15 个页面的完整实现与多轮 P0-P2 优化。按大赛要求沉淀 2 个可复用 Skill：

| Skill | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| openvela-ble-ai | BLE 模块结构、manifest 权限配置、连接流程、JSON 数据包协议、write/notify 辅助函数、与运动状态机的事件集成、常见问题排查。 |
| simulator-mock-inject | 内置模拟机制（加速度计正弦+噪声、心率波动）、自定义数据曲线注入、4 种运动场景预设、运动检测算法参数表、心率模拟曲线。 |

两个 Skill 均已通过官方 validate_skill.py 校验，存放于仓库 .mimocode/skills/ 目录。

七、运行与验证方式

7.1 拉取工程

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_044_EsperantoR -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_044_EsperantoR.xml

repo sync -c -j8

7.2 模拟器运行（初赛）

用 AIoT-IDE 打开 quickapp/hello_quickapp 目录；

点击“编译预览”，选择模拟器设备（dd 或 Vela_Virtual_Device）；

等待编译完成并自动推送。

7.3 真机运行（决赛）

确保开发板已烧录支持快应用运行时的 openvela 固件；

开发板通过串口连接电脑（COM6）；

在 AIoT-IDE 中选择真机设备并推送快应用。

八、技术栈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发框架 | openvela 快应用（类 Vue 语法） |
| 目标设备 | 黄山派 SF32LB52（Cortex-M33） |
| 传感器 | 六轴 IMU、心率、环境光、地磁 |
| 通信 | BLE 5.3 |
| 显示 | AMOLED 390×450 |
| 开发工具 | AIoT-IDE + 模拟器 + MiMoCode（AI 编程） |
| 协议 | Apache 2.0 |

九、演示说明

建议演示流程：① 表盘进入功能层 → ② 选择运动类型（如深蹲）→ ③ 开始运动，观察实时计数、波形与评分 → ④ 结束运动查看 AI 结果 → ⑤ 切换至小智 AI / 健康评估演示腕上智能交互。